| Техническая спецификация |  |
| --- | --- |
| Интерфейсы передачи данных | 2 ISDN PRI (E1/T1) интерфейс 10/100 Ethernet интерфейс |
| Параметры Е1/Т1 | Doubleframe, CRC Multiframe F4, ESF (или F24), HDB3, EuroISDN/QSIG Гибкая настройка портов Е1/Т1 Выбор вида синхронизации, PRI (CPE или NET) Возможность установки шлюза в разрыв существующей линии Е1 Наличие уведомлений об ошибках в линии Е1/Т1 |
| Внешняя память | Имеется слот MicroSD с поставляемой 8 GB MicroSDHC картой Поддержка режима Readonly (только для чтения) на SD карте |
| Интерфейсы настройки | Alvis WebGUI 2.0 (Gateway style) - Гибкая интеллектуальная система маршрутизации - Настройка многоприоритетной маршрутизации с резервированием каналов - Настройка конфигурационных файлов системы на основе открытого кода Asterisk ® |
| Линейное эхоподавление | Аппаратное, совместим с ITU-T G.168 +, длина эхопути 16/32/64/128 мс |
| Поддерживаемые УПАТС | Panasonic - TDA/TDE/NCP (EuroISDN), LG – LDK, NEC, Samsung, Avaya IPO Siemens Hicom, |
| Поддерживаемые кодеки | G.729, G.723.1, AMR-NB, GSM-FR, G.711 (a-law, u-law) |
| Интерфейсы расширения | Alvis-EXP - интерфейс расширения системы для подключения дочернего процессорного модуля / системы записи . |
| Обновление системы | Обновление системы из онлайн репозитория (поддержка apt-get) |
| Дополнительные возможности | Гибкое прохождение через NAT, возможность преодоления двойного NAT Поддержка OpenVPN |
| Поддержка факсов | Совместим с ITU-T T.38, Gateway: SIP ↔ TDM, G.711a |
| Статистика работы системы | Сбор сообщений о работе всех параметров системы за час, день, неделю, месяц. Фиксация сбоев и тревог. Мониторинг SNMP |
| Параметры безопасности | Блокирование IP-адреса в случае превышения заданного количества попыток ввода пароля SIP пира. Iptables |
| Количество соединений | 30 SIP/E1 + 30 E1/E1 соединений, позволяет поддерживать 30 одновременных разговоров |
| Производитель | ООО “Гарант Плюс”, Россия |
| Исполнение | Стоечное, 1U, 19” |